ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о предупреждении несчастных случаев на производстве при обрезке (обрубке) сучьев и раскряжевке хлыстов (долготья)

Как показывает статистика, лесное хозяйство сегодня в числе наиболее травмоопасных сфер деятельности человека. Ежегодно в организациях республики регистрируются случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями при выполнении лесосечных и лесозаготовительных работ.

Лесосечные работы включают в себя комплекс выполняемых на лесосеке основных технологических операций, в том числе очистку деревьев от сучьев и раскряжевку хлыстов.

К выполнению лесосечных работ законодательством предъявляются особые требования в связи с тем, что такие работы выполняются в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья работников.

Так, требования безопасности при обрезке (обрубке) сучьев и раскряжевке хлыстов (долготья) предусмотрены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020№  32/5.

Очистка деревьев отсучьев, втом числе обрубка, обрезка сучьев с применением оборудования длялесозаготовки, средств механизации или инструмента, выполняется внаправлении от комля квершине дерева при нахождении работающего спротивоположной оточищаемых сучьев стороны дерева. При этом расстояние между двумя работающими, выполняющими очистку от сучьев уразных деревьев, должно быть неменее 5 м.

Очистка отсучьев недопускается:

уодного дерева нескольким работающими;

при нахождении наповаленном дереве;

у неустойчиво лежащего дерева без принятия мер поего укреплению;

в процессе перемещения деревьев;

на деревьях, находящихся нарабочих механизмах самоходных лесохозяйственных машин (тракторов);

на деревьях, сгруппированных впачки, штабеля.

Места очистки отсучьев должны убираться помере накопления порубочных остатков.

Во время очистки отсучьев сприменением бензиномоторной пилы необходимо вкачестве опоры длябензиномоторной пилы изащиты отее движущейся пильной цепи использовать ствол обрабатываемого дерева.

Нижние сучья, накоторые опирается дерево, очищаются спринятием мер, предупреждающих перемещение ствола итравмирования ног работающего. При этом ноги работающего должны находиться на расстоянии 30 - 40 см отствола.

Спиливание сучьев состороны работающего следует осуществлять верхней ветвью цепи бензиномоторной пилы движением бензиномоторной пилы отсебя.

Сучья деревьев, находящиеся всостоянии напряжения ввиду их принудительного наклона, обрезаются или обрубаются после очистки части ствола отсоседних сними сучьев. Нахождение работающего состороны движения сука, освобождающегося от напряжения, недопускается.Очистка отнапряженных сучьев, атакже сучьев длиной более 2,5 м осуществляется внесколько действий.

При проведении работ поочистке отсучьев, работающему не допускается:

менять положение ног доокончания рабочего цикла при обрезке сучьев, если пильная шина бензиномоторной пилы ненаходится на противоположной стороне ствола дерева, акорпус бензиномоторной пилы неопирается оего ствол;

отбрасывать руками сучья во время их обрезки.

При очистке лесосек отпорубочных остатков вручную, работающие должны находиться друг отдруга нарасстоянии неменее 5 м. Объем переносимых порубочных остатков должен позволять видеть путь перед собой.

До начала раскряжевки хлыстов (долготья) налесосеке необходимо убрать валежник, сучья итому подобное, разобрать завалы ветровальных деревьев.

Нахождение работающих нахлыстах (долготьях) при их раскряжевке, а также пиление хлыстов, лежащих вкучах, недопускается.

Раскряжевка хлыстов (долготья), ветровально-буреломных деревьев осуществляется после определения зоны возможного внутреннего напряжения встволе, подконтролем его реакции нараспил.

Особое внимание следует уделять раскряжевке хлыста с напряжением ствола:

при раскряжевке хлыста снапряжением ствола понаправлению вниз его пиление производится сверху наглубину, равную 1/3 диаметра ствола хлыста, или доначала зажима шины. Затем пиление ствола хлыста осуществляется снизу, таким образом, чтобы нижний пропил совмещался с верхним;

при раскряжевке хлыста снапряжением ствола понаправлению вверх его пиление производится снизу вверх наглубину 
1/3 диаметра ствола хлыста или доначала зажима шины бензиномоторной пилы. Затем пиление ствола хлыста осуществляется сверху, таким образом, чтобы верхний пропил совмещался снижним пропилом;

при раскряжевке хлыста сбоковым напряжением ствола его пиление производится свнутренней стороны изгиба ствола хлыста работающим, находящимся свнутренней стороны изгиба ствола хлыста.

Раскряжевка хлыстов (долготья) наштабелях, впачках инапутях раскатки штабелей недопускается.

Анализ причин несчастных случаев на производстве показывает, что основными из них являются неудовлетворительная организация работ, невыполнение руководителями и специалистами своих обязанностей по охране труда, в том числе неосуществление должного контроля, а также нарушение потерпевшими локальных правовых актов по охране труда.

22.08.2024 тяжелую производственную травму получил вальщик леса ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» Могилевской области. Несчастный случай произошел при раскряжевке хлыста сосны, находящегося под напряжением.

Раскряжевку работник производил при помощи бензиномоторной пилы, при этом левая нога находилась около ствола сосны по направлению верхушки. При выполнении пропила часть ствола (верхушки) сосны сдвинулась в сторону потерпевшего и ударила по голени его левой ноги. Работник не удержался и упал на землю, а сдвинувшаяся часть ствола придавила ногу к земле.

Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, выразившееся в раскряжевке ствола сосны, находящегося под напряжением, без определения зоны возможного внутреннего напряжения в стволе, без освобождения кроны сосны, зажатой другими ветровальными деревьями.

При аналогичных обстоятельствах 26.07.2024 тяжелую производственную травму получил вальщик леса ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» Витебской области. В нарушение требований локальных правовых актов по охране труда потерпевший осуществлял раскряжевку напряженного хлыста, находясь с внешней стороны его изгиба, в результате чего получил удар по левой ноге частью хлыста, освобожденной из состояния напряжения.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 06.09.2024 с вальщиком леса ГОЛХУ «Речицкий лесхоз» Гомельской области при выполнении работ по раскряжевке ветровально-буреломного дерева. При распиловке части лежащего дерева произошло его смещение в сторону потерпевшего. При попытке отойти на безопасное расстояние работник зацепился ногой за валежник и упал, а часть дерева, находящегося под напряжением, сместилась ему на левую ногу, тем самым причинив травму.

Специальным расследованием установлено, что потерпевший в нарушение требований локальных правовых актов по охране труда не определил зоны возможного внутреннего напряжения в стволе дерева перед выполнением работ по раскряжевке ветровального дерева, а также не убрал валежник на путях отхода.

В целях профилактики и недопущения в дальнейшем травматизма работающих при выполнении работ по очистке деревьев от сучьев и раскряжевке хлыстов Департамент государственной инспекции труда полагает целесообразным обратитьвнимание работодателейна:

обеспечение безусловного соблюдения требований Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5;

допуск к работам лиц, имеющих профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

отстранение от работы (не допущение к работе) лиц, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты, а также находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

ужесточение спроса за соблюдением работниками требований             по охране труда, трудовой и производственной дисциплины                        в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».