МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

об упорядочении работы по оказанию охранных услуг физическим лицам

(в т.ч. владельцам огнестрельного оружия и боеприпасов)

подразделениями Департамента охраны

Министерства внутренних дел Республики Беларусь

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Методические рекомендации об упорядочении работы по оказанию охранных услуг физическим лицам, в т.ч. владельцам (далее – владельцы) охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, гладкоствольного оружия и боеприпасов к ним (далее – оружие, если не указано иное) подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения охраны) разъясняют:

требования к инженерно-технической укрепленности жилых домов (помещений), оборудуемых ТСО и принимаемых под охрану подразделениями Департамента охраны,

особенности применения технических средств и систем охраны (далее – ТСО, если не указано иное)  для помещений либо мест хранения оружия  владельцев;

особенности приемо-передачи помещений либо мест хранения оружия владельцев под охрану подразделениям охраны.

- Работа подразделений охраны по оказанию охранных услуг владельцам организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь, локальными нормативными актами Департамента охраны  Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

- В соответствии с «Порядком оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему в государственных воинских формированиях и военизированных организациях, таможенных органах и органах прокуратуры», утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 года № 473 ст.54 принадлежащие гражданам оружие и боеприпасы должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

- Согласно требованиям, изложенным в Законе Республики Беларусь от 4 мая 2012 года № 360-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам оборота оружия и осуществления охранной деятельности», помещения, в которых хранятся охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное оружие, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, принадлежащие гражданам, либо места хранения такого оружия и боеприпасов к нему оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации.

- Требования к оборудованию техническими средствами систем охранной сигнализации помещений, в которых хранится гладкоствольное оружие, принадлежащие гражданам, либо места хранения такого оружия и боеприпасов к нему, в настоящее время законодательно не закреплены и носят рекомендательный характер.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ПОМЕЩЕНИЙ) ГРАЖДАН

- Под инженерно-технической укрепленностью понимается свойство жилых домов (помещений) (строительных и других конструкций зданий, различных устройств), характеризующее их способность противодействовать несанкционированному проникновению, взлому и другим противоправным действиям.

- К инженерно-технической укрепленности жилых домов (помещений), оборудуемых ТСО и принимаемых под охрану подразделениями Департамента охраны, предъявляются требования в соответствии с приказом Департамента охраны МВД Республики Беларусь от 31 марта 2014 г. № 82 «Об утверждении инструкции по оборудованию жилых домов (помещений) физических лиц техническими средствами и системами охраны».

- Наружные двери должны соответствовать следующим требованиям:

  - оборудованы не менее двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга или одним врезным (накладным) и одним навесным замками;

  - двухстворчатые дверные конструкции должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней частях одного дверного полотна.

- Наружные люки и роллеты по прочности должны быть аналогичны наружным дверям и закрываться на замки либо  изнутри на задвижки, накладки и другие устройства.

- Наружные окна, форточки, фрамуги (далее – оконные конструкции) во всех охраняемых помещениях должны:

  - быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающиеся устройства;

  - обеспечивать надежную защиту помещений и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

- При оборудовании наружных оконных конструкций металлическими решетками их предпочтительно устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. Оборудование наружных оконных конструкций и дверных проёмов металлическими решетками и роллетами не является обязательным требованием и носит рекомендательный характер.

- К наружным строительным, дверным, оконным конструкциям и запирающим устройствам принимаемых под охрану жилых домов (помещений), находящихся за пределами населенного пункта, в котором расположено подразделение Департамента охраны, предъявляются повышенные требования к технической укрепленности, предполагающие использование защитных плёнок, противовзломных рам, в т.ч. – решеток, роллет соответствующего класса стойкости. В случае заключения договора без реагирования (выбывает СОГ РОВД) повышенных требований к технической укрепленности таких помещений не предъявляется.

- При оборудовании ТСО только сейфа с хранением оружия, сейф должен быть надежно закреплен к полу либо к стене помещения двумя и более анкерными болтами, исключающими отрыв сейфа от строительных конструкций при помощи мускульной силы человека.

ГЛАВА 3

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТСО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

И МЕСТ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

- Тактика оборудования ТСО определяется характеристикой, расположением жилого дома (помещения) и требованиями приказа Департамента охраны МВД Республики Беларусь от 31 марта 2014 г. № 82 «Об утверждении инструкции по оборудованию жилых домов (помещений) физических лиц техническими средствами и системами охраны».

- Минимальные требования, предъявляемые к ТСО жилых домов (помещений) физических лиц:

15.1. отдельно стоящие жилые дома (помещения) оборудуются ТСО:

на первом (цокольном) этаже: входные двери, ворота (секционные ворота, роллеты) – на открытие и пролом; остекленные конструкции периметра – на открытие и разрушение; объем помещений – объемными извещателями;

на втором и последующих этажах: окна, выходы на балкон, через которые, используя архитектурные особенности строения, есть возможность проникновения в охраняемое помещение – на открытие и разрушение; объем помещений – объемными извещателями;

двери, люки и прочие (далее – дверные конструкции) из неохраняемых подвалов, чердаков, уровней жилого дома, подсобных и других помещений –  на открытие и пролом;

15.2. помещения, расположенные на первых (цокольных) этажах многоквартирных жилых домов, оборудуются ТСО:

входная дверь – на открытие и пролом;

окна, выходы на балкон – на открытие и разрушение;

объем помещений – объемными извещателями;

15.3. помещения, расположенные на промежуточных, последних этажах многоквартирных жилых домов, оборудуются ТСО:

входная дверь – на открытие и пролом;

коридор (помещения), в который выходят: входная дверь, двери (проходы) из смежных комнат, санитарных узлов и др. – объемными извещателями;

объем помещений, к окнам которых имеется доступ снаружи и есть возможность несанкционированного проникновения в охраняемое помещение – объемными извещателями.

- Оборудование ТСО отдельного помещения с хранением оружия проводится в соответствии с п.15.1. настоящих рекомендаций.

- При оборудовании ТСО только сейфа с хранением оружия, предъявляются следующие требования:

  - двери сейфа – на открытие и пролом;

  - другие конструкции сейфа – емкостными, сейсмическими, вибрационными и другими извещателями, обеспечивающими срабатывание ТСО при повреждении или проникновении в защищаемый сейф;

  - прокладка проводов (кабелей) осуществляется скрытно (допускается защита проводов от саботажа металлорукавом) таким образом, чтобы обеспечить срабатывание ТСО при попытке несанкционированного доступа к элементам системы;

  - Запрещается установка ППК непосредственно внутри сейфа с оружием.

ГЛАВА 4

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИБО МЕСТ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОД ОХРАНУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОХРАНЫ

18. Прием-передача помещений  либо мест хранения оружия владельцев под охрану подразделениям охраны организуется и проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД, локальных нормативных актов Департамента охраны МВД.

19. Прием-передача жилых домов (помещений) граждан под охрану подразделениям охраны осуществляется на основании письменных заявлений граждан об оборудовании жилых домов (помещений) техническими средствами охраны и подключении их к техническим системам охраны (далее – заявления), установленного образца, подаваемых гражданами в подразделения охраны или управления (отделы) внутренних дел в районах, городах, районах в городах (далее – РУВД, ГО-РОВД) по месту их жительства.

20.  К заявлениям должны прилагаться копии документов (свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, технический паспорт на жилое помещение, договор найма (поднайма) жилого помещения, договор купли-продажи (дарения) жилого помещения, заверенный нотариально и зарегистрированный в территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него, и другие документы), подтверждающих права граждан на владение или пользование жилыми домами (помещениями).

21. Заявления граждан, поданные гражданами в РУВД, ГО-РОВД, в трехдневных срок подлежат направлению в соответствующие подразделения охраны.

22. Руководитель подразделения охраны в трехдневный срок после регистрации заявления принимает решение о рассмотрении заявления гражданина и назначает ответственное за его рассмотрение должностное лицо, к компетенции которого относится решение вопросов, изложенных в заявлении.

23. В случае невозможности оборудования жилых домов (помещений) граждан техническими средствами охраны или подключения этих средств к техническим системам охраны в течение одного месяца гражданину в десятидневный срок со дня регистрации заявления направляется мотивированное письменное уведомление.

Заявитель по письменной просьбе может отказаться от оборудования жилого дома (помещения) техническими средствами охраны, от подключения этих средств к техническим системам охраны либо перенести сроки выполнения указанных работ.

24. В ходе реализации заявления должностное лицо, к компетенции которого относится рассмотрение вопроса, в согласованный с заявителем день осуществляет первичное обследование жилого дома (помещения), в ходе которого:

выявляет возможные пути хищения находящегося в жилом доме (помещении) имущества;

устанавливает необходимость дополнительного оснащения жилого дома (помещения) инженерно-техническими средствами защиты;

определяет мероприятия по оборудованию жилого дома (помещения) техническими средствами охраны.

25. Оборудование жилых домов (помещений) граждан техническими системами охраны производится согласно нормативным правовым актам Министерства внутренних дел Республики Беларусь и локальным нормативным правовым актам Департамента охраны.

26. Стоимость работ и материалов определяется на основании подготавливаемых по результатам первичного обследования смет и зависит от выбранной тактики блокировки, строительных особенностей жилого дома (помещения), включая необходимость доблокировки уязвимых мест, а так же – предполагаемого к использованию оборудования средств и систем охраны.

Ориентировочная стоимость монтажа технических средств охраны приведена в приложении (приложение – «Тарифы»).

Оплата монтажных работ и материалов может осуществляться в рассрочку сроком до шести месяцев, оплата первой расчетной суммы – до начала выполнения работ.

27. По окончании монтажных работ с гражданином заключается договор об оказании охранных услуг, в котором перечисляется перечень заблокированных мест, мест, от блокировки которых заявитель отказался, указывается перечень ответственных лиц и членов семей, которым разрешается пользоваться сигнализацией.

После заключения с гражданином договора ему под роспись вручается памятка о правилах пользования техническими средствами охраны.

28. Стоимость ежемесячной оплаты за пользование охранной сигнализацией в жилых домах (помещениях) граждан, а также – при охране сейфов и отдельных помещений при заключении договора с реагированием – 7 рублей (70 000 тысяч рублей), договора без реагирования – 2 рубля (20 000 тысяч рублей).

При оказании услуги ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на территории других государств, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем гетто и бывших несовершеннолетних узников ежемесячная оплата за пользование охранной сигнализацией составляет — 21 коп. (2 100 рублей).

Тарифы со скидками предоставляются также гражданам — владельцам (квартиросъемщикам) жилых домов (помещений), с которыми прописаны и проживают члены семьи, имеющие право на льготную оплату.