- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

- ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

- ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»

- (РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

СТРОИТЕЛЬСТВО ПИКОВО-РЕЗЕРВНОГО

ЭНЕРГОИСТОЧНИКА НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

702-ПЗ-ПП2

- КНИГА 7.2

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

- РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

- 2016

- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

- ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

- ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»

- (РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

СТРОИТЕЛЬСТВО ПИКОВО-РЕЗЕРВНОГО

ЭНЕРГОИСТОЧНИКА НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС

ПРЕДПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

702-ПЗ-ПП2

- КНИГА 7.2

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

- РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

| Главный инженер | С.В.Перцев |
| --- | --- |
| Зам. директора | А.Н. Апацкий |
| Главный инженер проекта | И.В. Некраш |

2016

| № кни-ги | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 702-ПЗ-ПП2 | Пояснительная записка |  |
| 2 | 702-ПЗ-ПП2 | План управления проектом |  |
| 3 | 702-ПЗ-ПП2 | Декларация о намерениях |  |
| 4 | 702-ПЗ-ПП2 | Обоснование инвестиций |  |
| 5 | 702-ПЗ-ПП2 | Задание на проектирование |  |
| 6 | 702-ПЗ-ПП2 | Сметная документация |  |
| 7.1 | 702-ПЗ-ПП2 | Оценка воздействия на окружающую среду |  |
|  |  | (ОВОС). Отчет |  |
| 7.2 | 702-ПЗ-ПП2 | Оценка воздействия на окружающую среду |  |
|  |  | (ОВОС). Резюме нетехнического |  |
|  |  | характера |  |

В работе принимали участие:

| Зам. начальника отдела | А.В. Котельников |
| --- | --- |
| Главный технолог | Г.Н. Котельникова |
| Заведующий группой | И.А. Нехайчик |
| Инженер 2 кат. | Е. М. Сидорова |
| Техник 1 кат. | А.И. Клименко |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 702-ПЗ-ПП2 | - Основные термины и определения. | 7 |
|  | Правовые аспекты | 9 |
|  | 1 Общая характеристика планируемой | 11 |
|  | деятельности (объекта) |  |
|  | 2 Оценка существующего состояния | 13 |
|  | окружающей среды, социально |  |
|  | экономических условий |  |
|  | 3 Источники и виды возможного воздействия | 22 |
|  | планируемой деятельности. Прогноз и |  |
|  | оценка возможного изменения состояния |  |
|  | окружающей среды и социально- |  |
|  | экономических условий |  |
|  | 3.1 Прогноз и оценка изменения состояния | 22 |
|  | атмосферного воздуха |  |
|  | - 3.2 Прогноз и оценка уровня физического | 30 |
|  | воздействия |  |
|  | - 3.3 Прогноз и оценка изменения состояния | 31 |
|  | поверхностных и подземных вод |  |
|  | 3.4 Прогноз и оценка возможного изменения | 33 |
|  | воздействия на окружающую среду |  |
|  | при обращении с отходами |  |
|  | - 3.5 Прогноз и оценка изменения | 34 |
|  | - геологических условий, состояния |  |
|  | земельных ресурсов и почвенного |  |
|  | покрова |  |
| 702-ПЗ-ПП2 | 3.6 Прогноз и оценка изменения состояния | 36 |
|  | объектов растительного и животного |  |
|  | - мира |  |
|  | 3.7 Прогноз и оценка изменения | 37 |
|  | социально- экономических условий |  |
|  | - 3.8 Комплексная оценка воздействия на | 39 |
|  | окружающую среду |  |
|  | - 4 Прогноз и оценка последствий возможных | 42 |
|  | проектных и запроектных аварийных |  |
|  | - ситуаций |  |
|  | - 5 Мероприятия по предотвращению, | 45 |
|  | минимизации и (или) компенсации |  |
|  | - воздействия |  |
|  | 6 Выводы по результатам проведения | 47 |
|  | оценки воздействия |  |

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой аудитории краткой информации о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду и социально-экономические условия при реализации предпроектных решений по строительству пиково-резервного источника на Лукомльской ГРЭС.

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой деятельности, состоянии компонентов окружающей природной среды и социально-экономических условий в потенциальной зоне возможного воздействия объекта, а также об основных потенциальных воздействиях в период строительства и эксплуатации Лукомльской ГРЭС.

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными природными компонентами окружающей средыявляются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметовпотребления и имеют потребительскую ценность.

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности ее или невозможности ее осуществления.

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Подземные воды-воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности, в толщах горных пород земной коры, во всех физических состояниях.

Поверхностные воды - сосредоточение природных вод на поверхности суши (река, ручей, родник, озеро, водохранилище, пруд, пруд-копань, канал и т.п.).

Сточные воды- воды, отводимые после использования в производственной и в хозяйственно-бытовой деятельности человека. К сточным водам относятся также дождевые сточные воды, отводимые с застроенных территорий.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Запроектная авария -  авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала).

Зона возможного значительного воздействия -  территория (акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Объект-аналог -  объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту.

Потенциальная зона возможного воздействия -  территория (акватория), в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности. Максимальный размер потенциальной зоны возможного воздействия на атмосферный воздух может быть определен исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу по каждому загрязняющему веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным действием) и ограничивается территорией, на которой максимальная приземная концентрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду основывается на требованиях следующих нормативных актов Республики Беларусь:

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» № 54-3 от 09.11.2009 г.;

- Положение  о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 г. №755;

- Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую  среду, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 г. №755.

-ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности являются:

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-З отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Выполнение ОВОС включает в себя следующие этапы:

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

-представление проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования высказанных замечаний и предложений;

- проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

- уведомление общественности об общественных обсуждениях;

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС.

В случае заинтересованности общественности:

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС;

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС;

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.

- 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)

- Сведения о существующем состоянии

Лукомльская ГРЭС является крупнейшим источником электроэнергии Республики Беларусь, кроме того, она обеспечивает теплом коммунально-бытовые нужды г. Новолукомля и несколько расположенных рядом промышленных предприятий. Лукомльская ГРЭС является филиалом РУП «Витебскэнерго».

### В настоящее время на Лукомльской ГРЭС установлено следующее основное топливосжигающее оборудование:

– восемь паровых турбин К-300-240 ст. №№ 1 - 8;

– четыре котла энергетических ТГМП-114 ст. №№ 1 - 4;

– четыре котла энергетических ТГМП-314 ст. №№ 5 - 8;

– два турбодетандера: ДГА-5000 и ДГУ-2500;

– одна ПГУ в составе:

- газотурбинная установка типа  SGT5-4000F;

- котел-утилизатор типа NG-5400F-R;

- паровая турбина типа LZN140-12/78/2/937/0/39;

– один блок установки подогрева газа ДКС, состоящий из двух подогревателей.

ГРЭС работает по электрическому графику, максимум нагрузки приходится на летний период. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Основные технологические решения

В соответствии с заданием на разработку предпроектной документации предусматривается два варианта строительства ПРИ на Лукомльской ГРЭС суммарной мощностью 250 МВт.

Вариант 1 – установка 14 ГПА 18V50SG производства Wartsila мощностью по 18,32 МВт каждая.

Вариант 2 – установка 5 ГТУ SGТ-800 производства Siemens мощностью по 50,5 МВт каждая.

В качестве топлива для сжигания в устанавливаемых установках ГПА и ГТУ принят природный газ.

В объеме проектирования также предусматривается установка трансформаторов у пиково-резервного источника.

Вариант 1

- 5 трансформаторов по 63 МВА, 330/15 кВ;

- 6 трансформаторов по 2 МВА, 15/0,4 кВ;

Вариант 2

- 5 трансформаторов по 63 МВА, 330/15 кВ;

- 2 трансформатора по 16 МВА, 10/6 кВ.

Предусмотренное предпроектной документацией строительство будет реализовано в границах существующей промплощадки Лукомльской ГРЭС.

Альтернативные варианты технологических решений

Антропогенные воздействия объектов энергетики на окружающую среду весьма многообразны. В зависимости от свойств первичных энергетических ресурсов, используемых для производства тепла и электроэнергии, энергетические предприятия в различной степени загрязняют окружающую среду отходами своего производства. Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую среду. В то же время ни в коем случае нельзя считать все объекты электроэнергетики экологически равноценными.

К основным взаимодействиям ГРЭС с окружающей средой относится потребление топлива, воды, изменение ландшафта, а также многообразные выбросы во все геосферы. Удельное потребление топлива на единицу продукции определяется видом топлива, совершенством схемы установки и конструкции всех ее элементов, организацией процесса сжигания топлива.

Электроэнергия в основном производится с помощью пара, получаемого в котлах при сжигании выбранного вида топлива. Пар приводит в действие турбину, которая в свою очередь приводит в действие электрогенератор, производящий электроэнергию. Паровой цикл обладает соответствующим КПД, ограниченным необходимостью конденсировать пар, прошедшим через турбину.

В качестве альтернативных рассматриваются два варианта строительства ПРИ:

- вариант 1 – в составе 14хГПА;

- вариант 2 – в составе 5хГТУ.

Вариант отказа от реализации проекта строительства ПРИ не рассматривался, поскольку ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС требует выполнение ряда значимых мероприятий, одним из которых является обеспечение надежного функционирования резервных мощностей.

Сравнительная характеристика реализации двух альтернативных вариантов показала, что вариант в составе 5хГТУ является наиболее предпочтительным по воздействию на основные компоненты окружающей среды.

Краткая характеристика площадки расположения Лукомльской ГРЭС

Лукомльская ГРЭС расположена в двух километрах севернее г. Новолукомль Чашникского района Витебской области на берегу Лукомльского озера.

Северная граница площадки граничит со свободными территориями, на которых размещена стройбаза. С востока площадка ГРЭС проходит по Лукомльскому шоссе, за которым размещено нефтехранилище. С юга к границе станции примыкают свободные территория и автостоянки. С запада территория ГРЭС прилегает к Лукомльскому озеру.

Ближайшая жилая застройка расположена от дымовой трубы высотой 250 м:

– в южном направлении на расстоянии 2020 м (жилой район г. Новолукомля);

– в северо-восточном направлении на расстоянии 1200 м (дачные участки).

Ситуационный план расположения промплощадки Лукомльской ГРЭС с нанесенной расчетной СЗЗ приведен в приложении А.

- 2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

- Климат и метеорологические условия

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» город Новолукомль расположен в пределах климатического подрайона II В. Климат умеренно-континентальный, с мягкой зимой и умеренно теплым летом.

К основным климатическим и метеорологическим явлениям, влияющим на способность атмосферы рассеивать продукты выбросов загрязняющих веществ и формировать уровень ее загрязнения, относятся: режим ветра, штили, приподнятые инверсии, стратификация, температура воздуха, осадки (по их типам), туманы.

Ветер

Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли будут резко возрастать.

Среднегодовая скорость ветра в рассматриваемом районе – 2,4 м/с, несколько больше зимой (2,7 м/с) и меньше летом (2,1 м/с). В разрезе отдельных сезонов наибольшие из средних сезонных скоростей имеют ветры северо-западных и западных румбов зимой (3,1 м/с). Скорость ветра (U*), повторяемость превышения которой составляет 5 %, на рассматриваемой территории – 7 м/с.

Температура

Средняя месячная температура воздуха является одной из основных климатических характеристик, отражающих особенности термического режима района. Годовой ход ее зависит от радиационных условий и сезонных изменений циркуляции атмосферы и характеризуется небольшими колебаниями от месяца к месяцу зимой и летом и резкими – в переходные сезоны (весной и осенью).

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года составляет 23 °С, средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца – минус 6,4 °С. Средняя температура за год составляет 5,8 °С.

Теплый период длится 242-243 дня (северо-восточные районы), 253-265 дней (юго-западные районы).

Осадки

По количеству выпавших осадков рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Здесь наблюдаются все виды осадков: жидкие, твердые и смешанные. В течение года осадки выпадают неравномерно. Сумма осадков, выпадающих за ноябрь-март, составляет 212 мм, за апрель-октябрь – 448 мм. В течение года в среднем выпадает 660 мм осадков. Максимальное суточное количество осадков может достигать 84 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде, образуют снежный покров, который образуется в основном в третьей декаде декабря и разрушается в первой декаде марта. Средняя высота снежного покрова - 27 см. Наблюдаются зимы, когда устойчивый снежный покров не образуется.

Атмосферные явления

В течение года в среднем отмечается 22 дней с метелями, 54 дня с туманами, 25 дней с грозами, 0,2 дня с пыльными бурями (7 дней за 10 лет).

На основании выше приведенного можно отметить, что климатические и метеорологические характеристики рассматриваемого района способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Учитывая низкую повторяемость штилевых ситуаций (средняя годовая повторяемость штилей составляет 5 %), инверсии не будут оказывать ощутимого воздействия на состояние атмосферного воздуха рассматриваемой территории.

Ввиду того, что район находится на территории с достаточным увлажнением, отмечается хорошая способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками.

- Атмосферный воздух

#### Состояние воздушного бассейна в районе расположения площадки строительства ПРИ характеризуется существующим загрязнением, степень которого выражается фоновыми концентрациями загрязняющих веществ.

Степень загрязнения атмосферного воздуха определяется на основании наблюдений, проводимых ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В таблице 2.1 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения Лукомльской ГРЭС, предоставленные ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Таблица 2.1 – Фоновое концентрации

| Загрязняющие вещества | Код | ПДК, мг/м3 | Фоновые концентрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | ед.ПДК |
| Серы диоксид | 0330 | 0,5 | 0,037 | 0,074 |
| Азота диоксид | 0301 | 0,25 | 0,030 | 0,12 |
| Углерода оксид | 0337 | 5 | 0,616 | 0,1232 |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 0,00005 | 0,00000078 | 0,0156 |

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам не только не превышают нормативов качества атмосферного воздуха, но и существенно ниже их.

Экологическая ситуация в районе стабильная, состояние окружающей среды благополучное.

Поверхностные воды

Водные ресурсы Витебской области широко используются в народном хозяйстве, как источники водных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, источники воды для орошения, водоприемники для многочисленных мелиоративных каналов, осушающих заболоченные земли, а также водоприемники сточных вод городов.

Для оценки уровня загрязнения водных объектов использовались утвержденные в республике показатели качества воды и нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК). Это биологическое потребление кислорода - БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, фосфор фосфатов и нефтепродукты (приоритетные), а также нитраты, фосфор общий и синтетические поверхностно-активные вещества – (СПАВ). Большинство этих  показателей рекомендовано европейским сообществом и позволяет сопоставить оценку состояния поверхностных вод Республики Беларусь и других стран. Для комплексной оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям использовался индекс загрязненности вод (ИЗВ).

Краткая характеристика Лукомльского озера

Лукомльское озеро – одно из крупнейших озер в Белоруссии, находится на юге Чашникского района Витебской области, у границы с Минской областью. На восточном берегу озера расположен город Новолукомль. Является четвёртым по площади (озером в Белоруссии, вторым по объёму воды и восьмым по длине береговой линии. Из озера вытекает река Лукомка, впадающая в реку Улла. Относится к бассейну Западной Двины.

Лукомльская ГРЭС расположена на восточном берегу Лукомльского озера.

Водосбор  на севере и западе имеет холмисто-моренный рельеф, южнее его формы более сглаженные и приобретают вид пологовсхолмленной равнины, сложенной песками. Леса занимают 1/4 часть площади, тянутся к юго-западу от озера. Заболоченные участки в долинах впадающих рек – на севере и юго-востоке.

Котловина озера подпрудного типа, овального типа, вытянута с севера на юг на 10,4 км, расширяясь к центру до 6,5 км (при средней ширине 3,5 км). Её окружают невысокие пологие склоны (3 - 5 м), и только на северо-западе берега повышаются до 15 м. Сложены они мореными суглинками, супесями и на отдельных участках песками. Спускаются к воде низкими песчаными берегами, которые на юго-западе и западе, сливаясь со склонами, образуют абразионный уступ высотой 1 - 2 м.

- Рисунок  2.1 – Бассейн Лукомльского озера

Береговая линия слабо изрезана и только на юге имеются два больших залива – Гурецкая и Гулянская луки.

Озеро Лукомльское – водоём эвтрофного типа. Существующий сток по реке Лукомке с 1969 года зарегулирован плотиной, поднявшей уровень в озере на 1,5 м. На севере впадают около 10 небольших ручьев, на северо-западе — река Цитранка, вытекающая из озера Сивцево возле деревни Заборье. Соединено ручьями с тремя небольшими безымянными озёрами и с оз. Святое (на северо-востоке).

Гидрохимическое состояние озера Лукомльское согласно результатам наблюдений за 2013 г. оказалось вполне благополучным. Режим растворенного кислорода был обусловлен, как правило,  естественными процессами; в воде озера фиксировались сравнительно невысокие концентрации биогенных элементов, низкое содержание органических веществ и нефтепродуктов. Согласно ИЗВ (0,3) качество воды озера Лукомльское относится к категории «чистая».

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Территория Чашникского района размещена в границах Чашникской равнины. На юго-западе и западе - Лукомльская возвышенность. Наивысшая точка - 242 м (в 4 км  от д. Добромысли). Из полезных ископаемых есть торф, глины, строительные пески, сапропель. Площадь района составляет 1500 км².

В геоморфологическом отношении площадка Лукомльской ГРЭС приурочена к участку моренной равнины. Поверхность пологая с общим уклоном в южном направлении в сторону оз. Лукомльское. Озеро занимает круглое межгрядовое понижение и относится к замкнутому типу озер. На период изысканий отметка уреза воды в озере вблизи участка изысканий составляла 165.27 м.

На площадке имеются многочисленные ямы и понижения, фундаменты незавершенного строительства. В южной части территории проходит водоотводной канал, урез воды в котором зафиксирован на отметке 165.85 м.

По данным государственного земельного учета земельный фонд Чашникского района составляет 148,112 тыс. га, в том числе: пахотных земель – 36,32 тыс. га, земель под постоянными культурами – 681 га, луговых земель – 28,233 тыс. га, всего сельскохозяйственных земель – 65,234 тыс. га, лесных земель – 28,633 тыс. га, земель под болотами – 2,842 тыс. га, земель под водными объектами – 8291 тыс. га.

Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеподзолистые, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

- Растительный и животный мир. Леса

Естественный растительный покров Белорусского Поозерья (Витебская область) занимает 61,3 % территории региона. Наиболее привлекательный в рекреационном плане тип растительности – леса – занимает 31,9 % территории, 13,3 % площади занимают луга, 6,2 % – болота и 10,3 % – кустарники.

В структуре формации лесов области, территория которой относится к подзоне широколиственно-темнохвойных лесов южнотаежного типа, преобладают хвойные (59,6 %) – сосновые (38,7 %) и еловые (20,9 %) леса. Значительные по площади территории занимают мелколиственные леса (39,5 %), наиболее ценные из них в рекреационном отношении – березняки (24,2 %). Широколиственные леса встречаются в регионе лишь на площади 0,9 %. В основном это дубравы и ясенники.

Распределение лесов по территории области неравномерно. На низменных участках (Полоцкая, Лучосская, Суражская низина и др.) преобладают светлые сосновые леса. Лесистость достигает здесь 62 %. На возвышенностях состав лесов более разнообразен, а лесопокрытая площадь значительно меньше (15-40 %).

Особое значение в области имеют болотные массивы. Влияние человека здесь оказалось минимальным, и на сегодня это наиболее чистые ландшафты.

Важным фактором, определяющим развитие любительско-промысловых рекреационных занятий на территории Витебщины, является также наличие значительных запасов растительных природных ресурсов – дико-растущих ягод и плодов (клюква, черника, брусника, голубика, малина, земляника, ежевика), грибов (подосиновик, белый гриб, подберезовик, моховик, лисичка, опенок, груздь и т.д.), лекарственных трав.

Животный мир области можно рассматривать как ресурс спортивно-охотничьего (охота и рыболовство) и познавательного (фотоохота, посещение вольеров, наблюдение за животными в их естественной среде обитания) туризма. Основными охотничье-промысловыми видами в области среди млекопитающих являются кабан, лось, косуля, олень, бобр, обыкновенная белка, ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, волк, лисица, енотовидная собака, куница, лесной хорь, американская норка, крот. Их численность здесь наиболее высокая в республике и, главное, стабильна. В лесах Витебщины обитают бурый медведь, летяга, соня, барсук, рысь, зубр, занесенные в Красную книгу.

Среди птиц области следует отметить тетерева и глухаря, численность и плотность которых в регионе самая высокая по республике. Широко распространены водоплавающие – кряква, чирки, чернеть, лысуха, утка. Велико количество редких для Европы и «краснокнижных» птиц – чернозобой гагары, скопы, орлана-белохвоста, беркута, сапсана, белой куропатки и т.д.

В водоемах широко распространены щука, плотва, язь, красноперка,. линь, карась, окунь, ерш, налим, угорь, судак.

Ресурсы растительности и болотных массивов представлены лесными растительными сообществами. Лесистость области составляет 37,4 %. В структуре древостоя преобладают ценные для фитотерапии лесные породы -  сосна, береза, дуб, которые отличаются высокими фитонцидными, санитарно-гигиеническими и эстетическими качествами.

Наиболее крупные массивы лесов встречаются на Браславской и Ушачско-Лепельской возвышенностях.

- Природные комплексы и природные объекты

В потенциальной зоне возможного воздействия Лукомльской ГРЭС расположены объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

а) ландшафтный заказник республиканского значения «Селява»;

б) биологический заказник местного значения «Зеленое лядо»;

в) геологический (торфяной) заказник местного значения «Хвощевое»;

г) геологические памятники природы местного значения  - валун «Змеев камень» и  камоид «Чиреи».

Ландшафтный заказник республиканского значения «Селява» расположен на площади 19365 га, частично в Крупском районе Минской области (18933 га) и частично в Чашникском районе Витебской области (432 га). Заказник создан в 1993 году (постановление СМ РБ от 25.02.93 № 99) с целью сохранения редких видов животных и растений.

Заказник «Селява» включает озера Селява, Обида, Худово и некоторые другие, а также прилегающие лесные массивы и сельхозугодья.

Биологический заказник местного значения «Зеленое лядо» расположен на землях Старосельского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения Лепельский лесхоз. Общая площадь заказника составляет 108 га. В состав земель биологического заказника "Зеленое лядо" входят земли Старосельского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения "Лепельский лесхоз". Под лесными землями находится 86,2 га, под озерами – 21,4 га, под дорогами – 0,4 га.

Биологический заказник местного значения «Зеленое лядо» создан с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса с естественными массивами и культурами дуба черешчатого и произрастанием редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, - шпажника черепитчатого и осоки корневищной.

Геологический (торфяной) заказник местного значения «Хвощевое» расположен в 27 км к югу от г. Чашники, в 24 км к юго-востоку от железнодорожной станции Чашники и в 1 км северо-западнее д. Черея. Охраняемая территория представляет собой крупный торфяной массив, участками заболоченный и почти полностью заросший древесно-кустарниковой растительностью.

Геологический (торфяной) заказник местного значения «Хвощевое» создан с целью резервирования торфяного месторождения "Хвощевое", сохранения ландшафтного и средообразующих комплексов.

Валун «Змеев камень», расположенный в 1,3 км восточнее д. Гоголевка в 35-м квартале Кашинского лесничества ГЛХУ «Лепельский лесхоз» Чашникского района Витебской области на площади 0,02 га. Представлен блоком конгломерата, выступающим над земной поверхностью на 12,0 м в длину, 4,3 м в высоту, 2,0 м в ширину, что является уникальным по размерам выходом на поверхность земли блока сцементированной песчано-гравийно-галечной смеси (конгломерат);

Камоид «Чиреи», расположенный в 0,8 км к западу от д. Череи, слева от дороги д. Череи – д. Б. Хольневичи в Чашникском районе Витебской области на площади 0,88 га. Охраняемая территория представляет собой участок холмисто-грядового рельефа (камоида эллипсоидной формы, размером 95 x 75 метров) с относительным превышением 8,5 м над прилегающей с запада низиной (территория геологического (торфяного) заказника "Хвощевое").

Производственно-экономическая ситуация

Город Новолукомль – это крупнейший населенный пункт Чашникского района Витебской области. Население  – 13 039 человек (на 1 января 2016 года), что составляет более трети населения района и 1,6 % численности городского населения области.

На территории г. Новолукомля расположены промышленные предприятия, ведущие строительные, транспортные, торговые организации, учреждения социальной сферы, определяющие уровень социально-экономического развития района. Сформированный на территории г. Новолукомля экономический потенциал ориентирован на максимальное вовлечение в хозяйственную деятельность экономических ресурсов, которыми располагает прилегающая территория Чашникского района.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами района вблизи города Новолукомля, имеющими промышленное значение, являются глины, пески и песчано-гравийные отложения, минеральные воды. Перспективно для района направление использования запасов глинистого сырья и гравийно-песчаного материала. Добычу глины осуществляет открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия» г.Новолукомля и филиал Минского завода строительных материалов «Карьероуправление «Лукомль-1». Широкое распространение на территории района имеют месторождения строительных песков.

Градообразующий потенциал г. Новолукомля составляет промышленное производство. Наряду с электроэнергией предприятия г. Новолукомля производят электродвигатели, энергосберегающее оборудование, керамзит, цельномолочную продукцию, хлебобулочные изделия.

Основными промышленными предприятиями города являются Лукомльская ГРЭС, ОАО «Завод керамзитового гравия», ОАО «Завод «Этон», ООО «Завод электродвигателей «Элласт», филиал РУПП «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод, Новолукомльский филиал ОАО «Молоко» г. Витебска, филиал «Лукомль энергоремонт» открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка». Город обеспечивает 56,1 % общего объема промышленного производства района (без учета Лукомльской ГРЭС). На предприятиях занято 45,8 % общей численности занятых.

Градообразующим предприятием города является Лукомльская ГРЭС – самая мощная электростанция в северо-западном регионе СНГ, где работает треть всех работающих г. Новолукомля.

В городе находится один из крупнейших производителей керамзита в Республике Беларусь – ОАО «Завод керамзитового гравия».

Пищевая промышленность представлена филиалом РУПП «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод и Новолукомльским филиалом ОАО «Молоко» г. Витебска.

В городе Новолукомле расположены ведущие строительные организации района: филиал УС Лукомльской ГРЭС ОАО « Белэнергострой», ОАО «Лукомльэнергомонтаж», УП «Новолукомльская ПМК-58».

Таким образом, динамика развития основных отраслей и сфер экономики свидетельствует о наличии предпосылок устойчивого развития города, связанных с высоким техническим уровнем действующих производств, растущим спросом на продукцию ведущих предприятий. Дальнейшее развитие города в большой степени будет определяться устойчивой работой промышленных предприятий.

Медико-демографическая ситуация

Медико-демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни и заболеваемость являются индикатором социально-экономического развития любого государства, показателями здоровья, уровня и образа жизни людей.

Как и для Беларуси в целом, современная демографическая ситуация в Витебской области сопровождается негативными тенденциями - сокращением численности населения и его старением.

Согласно данным «Демографического ежегодника РБ» национального статистического комитета РБ численность населения по Витебской области в 2015 году составила 1 198,5 тыс. человек (в 2014 году – 1 202,1 тыс. человек). Общая убыль населения за год составила 0,3 %.

Население г. Новолукомля в 2015 году составило 13 073 человек, из них 6 197 – мужчины, 6 876 – женщины, в 2014 году население составляло 13 039,  из них 6 173 – мужчины, 6 866 – женщины.

По данным национального статистического комитета Республики Беларусь  «О естественном движении населения по РБ» за 2014 и 2015 года в Витебской области в 2015 году родилось 13 370 человек (в 2014 году – 13 370). Показатель рождаемости составил 11,2 на 1000 человек населения области  (в 2014 году – 11,1), что ниже уровня 2014 года на 0,1.

В Чашникском районе Витебской области в 2015 году родилось 340 человек (в 2014 году – 339). Показатель рождаемости составил 10,8 на 1000 человек населения области  (в 2014 году – 10,6), что выше уровня 2014 года на 0,2.

Показатель естественной убыли населения по Витебской области в 2015 году составил 3,5 на 1000 человек населения области (в 2014 году – 3,6), что меньше на 0,1.

Показатель естественной убыли населения по Чашникскому району Витебской области в 2015 году составил 7,3 на 1000 человек населения области (в 2014 году – 6,6), что выше на 0,7.

Ранняя диагностика заболеваний, своевременное выявление факторов риска для здоровья, дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи, создание условий для охраны репродуктивного здоровья населения, материнства и детства являются основными задачами системы здравоохранения по обеспечению демографической безопасности.

В структуре общей смертности за 2014 год (также как и в предыдущие годы)  наибольший удельный вес составляют болезни системы кровообращения –               62 %, новообразования – 19 % и затем внешние причины, не связанные с заболеваемостью, – 11 %.

Для решения демографических проблем в Витебской области предусмотрены мероприятия по увеличению рождаемости и усилению социально-экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей; улучшению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства; снижению уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении;  улучшению качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья; регулированию внешних миграционных процессов с учетом интересов области.

3 ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на окружающую среду в общем виде можно определить, исходя из следующих признаков:

1) изъятие из окружающей среды:

– земельных ресурсов (пространственно-территориальных);

– водных ресурсов;

– ресурсов флоры и фауны;

– полезных ископаемых;

– агрокультурных ресурсов (плодородных земель);

– местообитаний популяций ценных видов растительного и животного мира;

– культурных, исторических и природных памятников.

2) привнесение в окружающую среду:

– загрязняющих веществ;

– шума и вибраций;

– электромагнитных излучений.

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздействия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, этнические особенности и пр.

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду связаны:

– с проведением строительных работ;

– с функционированием объекта.

В период эксплуатации ГРЭС основное воздействие будет связано с  загрязнением атмосферного воздуха в результате сжигания топлива, а также с водопотреблением и водоотведением.

- 3.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Этапы реконструкции и эксплуатации ПРИ будут сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

При строительных работах основной вклад в загрязнение воздуха будут вносить следующие основные технологические процессы и спецтехника:

– демонтажные работы;

– строительная и дорожная техника, используемая в процессе строительно-монтажных работ;

– сварочные и окрасочные работы.

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства при неодновременном выполнении определенных работ являются маломощными и носят временный характер.

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства аналогичных объектов можно ожидать, что масштаб воздействия будет характеризоваться как локальный (в пределах площадки размещения объекта), продолжительный (от 1 года до 3 лет) с незначительной интенсивностью воздействия (изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости). Исходя из этого, воздействие на атмосферный воздух в период реконструкции ГРЭС оценивается как воздействие низкой значимости.

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значительным и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воздуха в данном районе местности и не повлияет на здоровье населения.

В период эксплуатации ГРЭС основное воздействие на атмосферный воздух будет связано с поступлением загрязняющих веществ в атмосферу в результате сжигания топлива.

Суммарные годовые выбросы загрязняющих веществ от Лукомльской ГРЭС на существующее состояние и по предпроектным решениям приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Суммарные годовые выбросы по Лукомльской ГРЭС

| Наименование вещества | Код | Величина выброса, т/г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние (разрешение на выбросы) | предпроектные проработки |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ГРЭС | Существующее оборудование (бл.ПГУ) | Теплоисточник (ранее запроектированный) | Проектируемое оборудование |
| Вариант 1 (14хГПА) |  |  |  |  |  |  |
| Всего от топливосжигающего оборудования, в т.ч. |  | 26213,59 | 14448,96 | 13115,53 | 120,949 | 1212,48 |
| Азот(IY) оксид (азота диоксид) | 0301 | 6623,150 | 1594,5722 | 1470,48 | 35,3462 | 88,746 |
| Азот(II) оксид (азота оксид) | 0304 | 1082,733 | 259,0184 | 238,943 | 5,6554 | 14,42 |
| Углерод черный (сажа) | 0328 | 29,554 | 1,1590 |  | 1,159 |  |
| Серы диоксид | 0330 | 5289,337 | 69,9400 |  | 69,940 |  |
| Углерода оксид | 0337 | 10410,770 | 9416,6030 | 8649,01 | 8,583 | 759,01 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 2757,090 | 3107,3982 | 2757,09 | 0,0002 | 350,308 |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 0,006801 | 0,000199 |  | 0,000199 |  |
| Мазутная зола теплоэлектро-станций (в пересчете на ванадий) | 2904 | 14,380 | 0,177850 |  | 0,1779 |  |
| Тяжелые металлы, в т. ч.: |  | 6,566 | 0,090915373 | 0,003894 | 0,08696851 | 5,28626E-05 |
| Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 0,0067 | 0,0000897 |  | 0,0000897 |  |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 0,0500 | 0,0006455 |  | 0,0006455 |  |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 6,0190 | 0,0800590 |  | 0,080059 |  |
| Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 0,0020 | 0,0040604 | 0,003894 | 0,0001135 | 5,28626E-05 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 0,1697 | 0,0022590 |  | 0,0022590 |  |
| Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на хром) | 0228 | 0,0767 | 0,0008610 |  | 0,000861 |  |
| Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 0,2390 | 0,0029050 |  | 0,002905 |  |
| Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 0,0030 | 0,0000359 |  | 0,00003586 |  |
| СОЗ,в т. ч.: |  | 0,000014 | 0,0000403792 | 0,0000000 | 0,0000372992 | 0,00000308 |
| Бензо(b)флуорантен | 0727 | 0,000006 | 0,00001578 | 0 | 0,00001475 | 0,0000010262 |
| Бензо(к)флуорантен | 0728 | 0,000002 | 0,00000863 | 0 | 0,000007604 | 0,0000010262 |
| Индено(1,2,3,с,d)пирен | 0729 | 0,000006 | 0,00001578 | 0 | 0,00001475 | 0,0000010262 |
| Гексахлорбензол (ГХБ) | 0830 | 0,00000000 | 0,0000000179 |  | 0,0000000179 |  |
| Диоксины/фураны | 3620 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0,0000000005 | 0,0000000014 |
| Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) | 3920 | 0,00000000 | 0,00000018 |  | 0,0000001786 |  |
| Всего от вспомогательных производств ГРЭС |  | 7,781 | 7,781 |  |  |  |
| Итого по Лукомльской ГРЭС: |  | 26221,37 | 14456,741 |  |  |  |
| Вариант 2 (5хГТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Всего от топливосжигающего оборудования, в т.ч. |  | 26213,59 | 13994,21 | 13115,53 | 120,949 | 757,730 |
| Азот(IY) оксид(азота диоксид) | 0301 | 6623,150 | 1566,8712 | 1470,48 | 35,3462 | 61,045 |
| Азот(II) оксид(азота оксид) | 0304 | 1082,733 | 254,5184 | 238,943 | 5,6554 | 9,92 |
| Углерод черный(сажа) | 0328 | 29,554 | 1,1590 |  | 1,159 |  |
| Серы диоксид | 0330 | 5289,337 | 69,9400 |  | 69,940 |  |
| Углерода оксид | 0337 | 10410,770 | 9115,4380 | 8649,01 | 8,583 | 457,845 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 2757,090 | 2986,0102 | 2757,09 | 0,0002 | 228,92 |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 0,006801 | 0,000199 |  | 0,000199 |  |
| Мазутная зола теплоэлектро-станций (в пересчете на ванадий) | 2904 | 14,380 | 0,1779 |  | 0,1779 |  |
| Тяжелые металлы в т. ч.: |  | 6,566 | 0,0909316 | 0,003894 | 0,08696851 | 0,00006909 |
| Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 0,0067 | 0,0000897 |  | 0,0000897 |  |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 0,0500 | 0,0006455 |  | 0,0006455 |  |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 6,0190 | 0,0800590 |  | 0,080059 |  |
| Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 0,0020 | 0,0040766 | 0,003894 | 0,0001135 | 0,00006909 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 0,1697 | 0,0022590 |  | 0,0022590 |  |
| Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на хром) | 0228 | 0,0767 | 0,0008610 |  | 0,000861 |  |
| Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 0,2390 | 0,0029050 |  | 0,002905 |  |
| Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 0,0030 | 0,0000359 |  | 0,00003586 |  |
| СОЗв т. ч.: |  | 0,000014 | 0,00000405 | 0,00000000 | 3,72992E-05 | 0,00000405 |
| Бензо(b)флуорантен | 0727 | 0,000006 | 0,00000135 | 0 | 0,00001475 | 0,00000135 |
| Бензо(к)флуорантен | 0728 | 0,000002 | 0,00000135 | 0 | 0,000007604 | 0,00000135 |
| Индено(1,2,3,с,d)пирен | 0729 | 0,000006 | 0,00000135 | 0 | 0,00001475 | 0,00000135 |
| Гексахлорбензол (ГХБ) | 0830 | 0,00000000 | 0 |  | 0,0000000179 |  |
| Диоксины/фураны | 3620 | 0,00000000 | 0 | 0 | 0,0000000005 | 0 |
| Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) | 3920 | 0,00000000 | 0 |  | 0,0000001786 |  |
| Всего от вспомогательных производств ГРЭС |  | 7,781 | 7,781 |  |  |  |
| Итого по Лукомльской ГРЭС: |  | 26221,37 | 14001,987 |  |  |  |

Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, Лукомльской ГРЭС  выполнен  по УПРЗА «Эколог 3» с учетом фоновых концентраций.

Максимальные приземные концентрации определялись при работе оборудования ГРЭС в отопительный и неотопительный периоды для двух вариантов строительства ПРИ.

Значения максимальных приземных концентраций на расчетной площадке по предпроектным решениям приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Максимальные концентрации на расчетной площадке

| Наименование вещества | Код | Значения, ед. ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
|  |  | с фоном | без фона | с фоном | без фона |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Диоксид азота | 0301 | 0,65 | 0,56 | 0,59 | 0,57 |
| Углерод черный (сажа) | 0328 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Диоксид серы | 0330 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,61 |
| Оксид углерода | 0337 | 0,3 | 0,18 | 0,17 | 0,08 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0703 | 0,02 | 0,004 | 0,02 | 0,004 |
| Мазутная зола (в пересчете на ванадий) | 2904 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Суммация | 6030 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммация: 184 330 | 6034 | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 0,72 |
| Неполная суммация: 301 330 2904 | 6204 | 1,28 | 1,16 | 0,98 | 0,85 |
| Неотопительный период |  |  |  |  |  |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Диоксид азота | 0301 | 0,69 | 0,60 | 0,48 | 0,46 |
| Углерод черный (сажа) | 0328 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Диоксид серы | 0330 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,32 |
| Оксид углерода | 0337 | 0,32 | 0,20 | 0,17 | 0,06 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0703 | 0,02 | 0,004 | 0,02 | 0,004 |
| Мазутная зола (в пересчете на ванадий) | 2904 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Суммация: 184; 325 | 6030 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Суммация: 184; 330 | 6034 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,37 |
| Неполная суммация: 301; 330; 2904 | 6204 | 0,79 | 0,66 | 0,59 | 0,49 |

В таблице 3.3 приведены максимальные приземные концентрации в расчетных точках жилых зон и на границе СЗЗ.

Таблица 3.3 – Максимальные приземные концентрации в расчетных точках

| Наименование вещества |  | Максимальные приземные концентрации в расчетных точках, ед. ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 |  | Вармант 2 |  |
|  |  | На границе СЗЗ | В жилой зоне | На границе СЗЗ | В жилой зоне |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | с фоном | 0,01 | 0,096 | 0,01 | 0,096 |
|  | без фона | 0,01 | 0,096 | 0,01 | 0,096 |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | с фоном | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,35 |
|  | без фона | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,35 |
| Свинец и его неор-ганические соедине-ния (в пересчете на свинец) | с фоном | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
|  | без фона | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
| Диоксид азота | с фоном | 0,63 | 0,61 | 0,23 | 0,23 |
|  | без фона | 0,54 | 0,52 | 0,15 | 0,18 |
| Углерод (сажа) | с фоном | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | без фона | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Диоксид серы | с фоном | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0,56 |
|  | без фона | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 0,51 |
| Оксид углерода | с фоном | 0,3 | 0,29 | 0,14 | 0,15 |
|  | без фона | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,04 |
| Углеводороды пре-дельные алифати-ческого ряда С1-С10 | с фоном | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
|  | без фона | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | с фоном | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | без фона | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Мазутная зола (в пе-ресчете на ванадий) | с фоном | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
|  | без фона | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Группа суммации (1) 184; 325 | с фоном | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
|  | без фона | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Группа суммации (2) 184; 330 | с фоном | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 0,66 |
|  | без фона | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,61 |
| Группа суммации(3) 301; 330; 2904 | с фоном | 1,12 | 0,84 | 0,85 | 0,78 |
|  | без фона | 0,98 | 0,79 | 0,73 | 0,64 |
| Неотопительный период |  |  |  |  |  |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | с фоном | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
|  | без фона | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Свинец и его неор-ганические соедине-ния (в пересчете на свинец) | с фоном | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | без фона | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Диоксид азота | с фоном | 0,69 | 0,68 | 0,24 | 0,24 |
|  | без фона | 0,60 | 0,59 | 0,15 | 0,19 |
| Углерод (сажа) | с фоном | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,009 |
|  | без фона | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,009 |
| Диоксид серы | с фоном | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,18 |
|  | без фона | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,14 |
| Оксид углерода | с фоном | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,16 |
|  | без фона | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
| Углеводороды пре-дельные алифати-ческого ряда С1-С10 | с фоном | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
|  | без фона | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | с фоном | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | без фона | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Мазутная зола (в пе-ресчете на ванадий) | с фоном | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | без фона | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Группа суммации (1) 184; 325 | с фоном | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | без фона | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Группа суммации (2) 184; 330 | с фоном | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,21 |
|  | без фона | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| Группа суммации(3) 301; 330; 2904 | с фоном | 0,75 | 0,73 | 0,36 | 0,32 |
|  | без фона | 0,60 | 0,59 | 0,24 | 0,18 |

По ряду загрязняющих веществ и группе суммации расчет рассеивания не целесообразен:

- кадмий и его соединения;

- ртуть (Ртуть металлическая);

- хрома трехвалентные соединения( в пересчете на Cr3+)

- цинк и его соединения (в пересчете на цинк)

- мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)

Потенциальная зона возможного воздействия определена территорией, на которой рассчитанные приземные концентрации от совокупности источников выбросов Лукомльской ГРЭС по каждому из веществ и групп суммации (без учета фона) превышают 0,05 ПДК. Определяющей потенциальную зону возможного воздействия Лукомльской ГРЭС является группа неполной суммации ∑301+330+2904. На расстоянии около 16 км вокруг дымовых труб Лукомльской ГРЭС приземная концентрация группы неполной суммации ∑301+330+2904 составит 0,05 ПДК и ограничит территорию потенциальной зоны возможного воздействия  ГРЭС.

По результатам выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ видно, что  максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами (в жилой зоне) по рассматриваемым веществам и группам суммаций не превышают нормативов качества атмосферного воздуха;

Следовательно, можно сделать вывод, что при реализации предпроектных решений, в соответствии с существующими критериями, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух на рассматриваемой территории наблюдаться не будет. Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет.

- 3.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (химический фактор) на окружающую среду оказывает влияние и физический фактор – акустическое (шумовое) воздействие агрегатов ГРЭС.

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

Основным источником шума в период проведения строительных работ будет являться работа строительной техники. Значительное уменьшение шумового воздействия при проведении строительных работ не представляется возможным. Необходимо отметить однако, что данное воздействие будет дискретным и кратковременным,  работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее время на территории предприятия. Вследствие вышеуказанного, планируемое строительство не повлечет за собой существенного увеличения шумовой нагрузки на ближайшую жилую зону.

Согласно данной работе в варианте 1 газопоршневые агрегаты (источники шума) устанавливаются в закрытом помещении. Проникновение шума на прилегающую территорию от устанавливаемых в здании ГПА будет происходить через ограждающие конструкции здания. Шум, проникающий из здания на территорию через ограждающие конструкции (как показали расчеты на объектах-аналогах), не превысит санитарно-гигиенические нормативы.

Внешними источниками шума по варианту 1 (устанавливаемые на открытых площадках) являются:

а) трансформаторы, устанавливаемые у пиково-резервного источника:

- 5 трансформаторов по 63 МВА, 330/15 кВ;

- 6 трансформаторов по 2 МВА, 15/0,4 кВ.

Внешними источниками шума по варианту 2 (устанавливаемые на открытых площадках) являются:

а) трансформаторы, устанавливаемые у пиково-резервного источника:

- 5 трансформаторов по 63 МВА, 330/15 кВ;

- 2 трансформатора по 16 МВА, 10/6 кВ;

Расчеты шумового воздействия от совокупности проектируемых (с учетом АП) и существующих источников шума, расположенных на открытых площадках территории Лукомльской ГРЭС, выполнялись по программе «Эколог-Шум».

Акустический расчет проводили по уровням звукового давления в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц и по уровню звука, дБА.

Расчеты показали, что с учетом строительства ПРИ, значение уровней звукового давления на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройке не превышает допустимых значений(45 дБА).

- Электромагнитное излучение

Установка внешних источников электромагнитного излучения настоящими проектными решениями не предусматривается.

Воздействие электромагнитных полей, обусловленное эксплуатацией существующих и проектируемых распределительных устройств и трансформаторов на площадке Лукомльской ГРЭС, при реализации настоящих проектных решений не изменится относительно существующего уровня.

- Вибрация

Источником вибрационного воздействия Лукомльской ГРЭС на окружающую среду является оборудование с вращающимися составляющими (паровые турбины, электрические генераторы, питательные насосы, осевые вентиляторы, дожимные компрессоры и др.).

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применением вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, виброизоляцией и др.  Все виброактивное оборудование с вращающимися частями на всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой тщательной балансировке, что определяется в первую очередь требованиями технологической безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виброизолирующих опорах, что позволяет обеспечить полную его виброизоляцию.

Применение оборудования с надёжными вибрационными характеристиками, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматриваемого объекта в пределах территории ГРЭС.

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и характеризуется как воздействие низкой значимости.

- 3.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных

- вод

На существующей площадке ГРЭС действуют следующие системы водопровода и канализации:

– хоз.-питьевого водопровода с источником водоснабжения от артезианских скважин;

– оборотная система охлаждения оборудования источником водоснабжения и естественным охладителем, которой является озеро Лукомльское;

– производственно-противопожарного водопровода с источником водоснабжения - озеро Лукомльское;

– бытовой канализации с отведением стоков в одноименную систему г. Новолукомля;

– производственно-дождевой канализации незагрязненных сточных вод с отведением стоков в подводящий канал техводоснабжения;

– производственно-дождевой канализации загрязненных стоков (нефтесодержащих) с отведением очищенных стоков в р. Югну;

– канализации минерализованных стоков с отведением стоков на шламоотвал и далее в р. Лукомку;

– система шламосодержащих стоков продувки осветлителей с отведением стоков после отстоя в шламоотвале в р. Лукомку;

– система канализации сточных вод химической промывки оборудования с отведением стоков после отстоя в р. Лукомку (схема резервная).

Со строительством ПРИ на территории ГРЭС по двум вариантам строительства (ГПУ и ГПА) предусматривается:

- сохранение всех систем водоснабжения и водоотведения, действующих на площадке ГРЭС;

- сохранение источников и приемников сточных вод;

- сохранение баланса водопотребления и водоотведения в целом по станции в соответствии с технологическими процессами и принятыми схемами водоснабжения и водоотведения;

- сохранение всех мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов выполненных на станции.

Дополнительно со строительством ПРИ по системам водоснабжения и водоотведения ГРЭС предусматривается:

- подключение санитарных приборов, расположенных в комплексе сооружений ПРИ, к существующей системе хозяйственно-питьевого и производственного водопровода;

- подключение сетей и пожарного оборудования проектируемого противопожарного водопровода ПРИ к системе производственно-противопожарного водопровода;

- подключение к наружным сетям канализации санитарных приборов, расположенных в комплексе сооружений ПРИ, для отведения бытовых стоков в существующую систему бытовой канализации;

- подключение к существующей системе канализации производственно-дождевых сточных вод сетей одноименной канализации площадки ПРИ;

- использование существующих очистных сооружений для очистки производственного и поверхностного стока с дорог площадки строительства ПРИ;

- создание системы аварийного слива трансформаторного масла с подземным нефильтруемым железобетонным резервуаром аварийного слива трансформаторного масла.

Со строительством ПРИ не предусматривается увеличение водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды ГРЭС, а также увеличение расходов на отведение бытовых и производственных стоков, так как:

- не предусматривается увеличения штатного расписания;

- часть основного оборудования выводится из работы.

Водопотребление и водоотведение в целом по ГРЭС сохраняется в существующем объеме.

Дополнительных выпусков с площадки ГРЭС не предусматривается. Строительство ПРИ не влечет изменений в качественном составе стоков, отводимых с площадки ГРЭС по существующему положению.

Следовательно, строительство ПРИ на ГРЭС не приведет к изменению состояния поверхностных и подземных вод

3.4 Прогноз и оценка возможного изменения воздействия на окружающую

среду при обращении с отходами

- Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и неиспользуемые отходы.

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-химические свойства, класс опасности, количество).

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов производства и потребления.

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

При проведении строительно-монтажных работ возможно образование отходов демонтажа и строительства (далее – отходы строительства).

Сведения об отходах строительства (перечень, количество, код и класс опасности) приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Сведения об отходах строительства

| Наименование отходов | Код отхода | Класс опасности | Количество, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| Бой кирпича керамического | 3140705 | Неопасные | 1550 |
| Бой бетонных изделий | 3142707 | Неопасные | 836 |
| Бой железобетонных изделий | 3142708 | Неопасные | 1706 |
| Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | 3511500 | Неопасные | 14,2 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | 25,2 |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300 | 4 | 16 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| Бой кирпича керамического | 3140705 | Неопасные | 1550 |
| Бой бетонных изделий | 3142707 | Неопасные | 177 |
| Бой железобетонных изделий | 3142708 | Неопасные | 1706 |
| Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | 3511500 | Неопасные | 14,2 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | 25,2 |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300 | 4 | 16 |

Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строительства, являются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их негативное влияние будет проявляться в основном в захламлении территории. Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевременному их вывозу и утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последовательно, то общее количество одновременно хранящихся отходов будет невелико.

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отходы при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия.

Все образующиеся отходы строительства, учитывая приоритетность использования отходов по отношению к их захоронению (Закон РБ от 20.07.2007 № 271-3 «Об обращении с отходами» (в ред. от 12.12.2012 № 6-3)), будут направляться на объекты по использованию данных видов отходов в соответствии с реестром Минприроды, действующим на момент реализации проектных решений.

В процессе эксплуатации ПРИ новых видов отходов производства не образуется. В связи с выводом из работы существующих мощностей возможно уменьшение отходов производства таких как:

- масла турбинные отработанные (код 5410213, 3-й класс опасности);

- масла компрессорные отработанные (код  5410212, 3-й класс);

- масла трансформаторные отработанные (код 5410207, 3-й класс опасности).

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исключается попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные воды. Соблюдение правил сбора, хранения и перевозки отходов обеспечивает безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта.

- 3.5 Прогноз и оценка изменения геологических условий, состояния

- земельных ресурсов и почвенного покрова

Основное воздействие на геологическую среду и почвенный покров будет происходить в период строительства (реконструкции). Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в результате строительства может быть связано с отчуждением земельных ресурсов под строительство, уплотнением почвы, возможным загрязнением почв и грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми отходами, перемещением плодородного слоя почвы во временные отвалы, внесением загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процессами.

Согласно предпроектным решениям, земельный участок (площадка), предназначенный для строительствапиково-резервного источника, располагается на территории ГРЭС, т. е. дополнительный отвод земель не требуется. Все работы будут осуществляться в пределах существующего землеотвода.

Самым распространенным видом нарушения почвенного покрова при строительстве будет его вытаптывание, уплотнение (сминание). Воздействие данного типа невозможно исключить при любых строительных работах на местности.

Земляные работы связаны с выемкой земляных масс. Перед началом строительства будет выполнена срезка растительного слоя h=0,15 м (вар.1 – 2090 м2, вар.2 – 1900 м2). Будут проведены работы по снятию, сохранению и нанесению плодородного слоя почвы без смешивания с нижележащими горизонтами грунта. В связи с деградацией гумусовых веществ, при хранении земляных масс в буртах, действием водной и ветровой эрозии земляные работы будут проводиться таким образом, чтобы плодородный почвенный слой изымался из почвенного покрова на минимально возможное время.

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в значительной степени определяются конструктивной схемой самого строительства, технологией сооружения, условиями местности, временем года. Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земляных работах,  определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также своевременными действиями по восстановлению.

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в период строительства предусматривается:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- складирование изъятого минерального грунта  на свободных площадях в границах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со строительством объекта;

- движение строительной техники только по существующим автомобильным проездам;

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных материалов;

- выделение специально отведенных площадок и мест для складирования строительных материалов;

- регулярный вывоз отходов по мере их накопления для уменьшения  возможности загрязнения и захламления прилегающей территории;

- организация контроля за обращением с отходами строительства в период проведения работ.

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных объектов  можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воздействия характеризуется как локальный (в границах территории строительства).

На этапе строительства и эксплуатации объекта одним из видов возможного негативного воздействия на почвенный покров может быть неправильное обращение с образующимися отходами. Политика в области обращения с отходами должна обеспечивать соблюдение правил их хранения, а также своевременный вывоз накопившихся отходов производства и потребления.

При эксплуатации объекта основным видом возможного отрицательного воздействия будет являться загрязнение почвы, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим осаждением. Загрязняющие вещества выводятся из атмосферы за счет процессов как сухого, так и мокрого осаждения и могут оказывать воздействие на почву - в особенности на химию и биологию.

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в рельефе, характером растительности и др.), а также количеством и токсичностью загрязняющих веществ, поступающих в почву.

Учитывая, что загрязнение атмосферного воздуха, обусловленное выбросами ГРЭС, после реализации проектных решений по двум вариантам строительства практически по всем ингредиентам и группам суммации существенно ниже ПДК в атмосферном воздухе можно прогнозировать, что вероятность ощутимых негативных последствий воздействия на почвы не прогнозируется.

- 3.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на промплощадке или на разумном удалении от нее нет.

В связи со строительством ПРК дополнительного отвода территории не требуется – все работы производятся на существующей промплощадке ГРЭС.

Прямое воздействие на растительность связанно с уничтожением объектов растительного мира в зоне строительства:

- вырубка деревьев с корчевкой пней (с компенсацией 1:3): по вар. 1 – 45 шт., по вар. 2 – 36 шт.;

Во время эксплуатации ГРЭС основным видом отрицательного воздействия на растительность является эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух с дымовыми газами от сжигания топлива.

Наиболее существенными факторами являются концентрация загрязняющих веществ и длительность их воздействия. Надо отметить, что влияние на растительность загрязняющих веществ – процесс окончательно неизученный. Оценка воздействия антропогенной деятельности на растительный покров затруднена тем, что отсутствуют какие-либо определенные количественные нормативы состояния растительности.

Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в потенциальной зоне воздействия Лукомльской ГРЭС, которая по расчетам охватывает территорию на расстоянии около 16 км вокруг дымовых труб, показал, что при реализации проектных решений максимальное загрязнение основными фитотоксичными веществами характеризуется следующими величинами: 0,047 мг/м3 - по диоксиду азота;          0,071 мг/м3 – по диоксиду серы. Величины максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, обусловленные  выбросами рассматриваемого объекта, на много ниже ПДК в атмосферном воздухе, ниже величин, рассматриваемых в литературе как допустимые даже для очень чувствительных растений и ниже нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий.

Следовательно, воздействие ГРЭС на растительный мир можно охарактеризовать как незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объекта на животный мир территории могут быть пространственные перемещения части чувствительных видов. Среди наземных позвоночных птицы наиболее быстро реагируют на изменение условий существования, что связано с их высокой подвижностью. Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов с трубами и коммуникациями объекта. Таким образом, негативное воздействие на пути перелетных птиц практически отсутствует.

В соответствии с расчетными данными, максимальные приземные концентрации, обусловленные ГРЭС, на много ниже соответствующих ПДК в атмосферном воздухе, что свидетельствует об отсутствии ущерба наземной фауне от химического загрязнения.

Территория Лукомльской ГРЭС не является ключевым репродуктивным участком, через нее не проходят основные пути миграции каких-либо видов животных, здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо охраняемых видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет.

На основании вышесказанного прогнозируется, что воздействие Лукомльской ГРЭС на животный мир будет достаточно локальным во времени и пространстве и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования животных. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

3.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время можно считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы населения и пр.

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации по двум вариантам реализации строительства ниже соответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать допустимой.

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов ТЭЦ-5 после реализации проектных решений, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). К этому следует добавить, что поскольку на процесс формирования заболеваемости населения определенное влияние оказывает комплекс социальных и медицинских факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо изыскивать средства для осуществления социальных программ по охране здоровья и повышения благосостояния населения.

Поскольку при строительстве ПРИ на ГРЭС дополнительные земельные площади не изымаются, реализация проектных решений не повлияет на сложившиеся условия землепользования, проживания и отдыха населения.

Прирост численности промышленно-производственного персонала на ГРЭС при реализации строительства ПРИ не предусмотрен. Удовлетворение потребности в трудовых кадрах для обслуживания ПРИ будет осуществляться за счет привлечения существующего персонала (рабочих и инженерно-технических работников), высвобождающегося после вывода из работы энергоблока.

Потенциальное положительное воздействие на социальную и экономическую сферы проявится в:

– обеспечении надежного функционирования резервных мощностей;

- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при отклонениях между потреблением и производством электроэнергии;

- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности системы в результате отказов, таких как отключение или авария на энергоисточниках или в сетях;

– вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику района в целом на этапе строительства ПРИ будет связано с размещением подрядов на выполнение строительных работ и поставку строительных материалов. Основу рабочей силы на этапе строительства составит персонал строительных организаций г. Минска и района.

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на социально-экономическую сферу, и результативное воздействие будет положительным. Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная как в местном, так и в региональном масштабе.

- 3.8 Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

Рассмотрены возможные воздействия на различные компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных работ и эксплуатации ГРЭС. На основе полученных оценок подведены итоги оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, которые представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

| Источники и виды воздействия | Значимость изменений (балл оценки) | Пространствен-ный масштаб воздействия (балл оценки) |  |  | Временной масштаб воздействия (балл оценки) |  | Значимость воздействия (общее количество баллов оценки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта | Незначительное (1) | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Низкой значимости (3) |  |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы от технологического оборудования | Незначительное (1) | Региональное (4) |  |  | Многолетнее (4) |  | Средней значимости (16) |  |  |
| Поверхностные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды и отведение стоков | Незначительное (1) | Местное (3) |  | Продолжительное (3) |  |  |  |  | Средней значимости (9) |
| Истощение и загрязнение поверхностных вод | Незначительное (1) | Местное (3) |  | Продолжительное (3) |  |  |  |  | Средней значимости (9) |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истощение поверхностных вод | Незначительное (1) | Местное (3) |  | Многолетнее (4) |  |  |  |  | Средней значимости (12) |
| Загрязнение поверхностных вод | Незначительное (1) | Местное (3) |  | Многолетнее (4) |  |  |  |  | Средней значимости (12) |
| Подземные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение подземных вод (площадка ГРЭС) | Незначительное (1) | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Низкой значимости (3) |  |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение подземных вод сточными водами, возможными разливами ГСМ | Незначительное (1) | Ограниченное (2) |  |  | Многолетнее (4) |  | Низкой значимости (8) |  |  |
| Почвы и почвенный покров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические нарушения почвенного покрова при строительных работах | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Низкой значимости (3) |  |
| Загрязнение промышленными отходами | Незначительное (1) |  | Локально (1) |  |  | Кратковремен-ное (1) |  | Низкой значимости (1) |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение почвенного покрова случайными проливами и утечками ГСМ, сточными водами различного типа и твердыми отходами | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Многолетнее (4) |  | Низкой значимости (4) |  |
| Растительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие растительного грунта, нарушение почвенно-растительного покрова, вырубка деревьев | Умеренное (3) |  | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Средней значимости (9) |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение транспорта, загрязнение растительного покрова случайными проливами и утечками ГСМ | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Многолетнее (4) |  | Низкой значимости (4) |  |
| Фауна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение среды обитания | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Низкой значимости (3) |  |
| Факторы беспокойства, шум, свет, движение автотранспорта | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Продолжительное (3) |  | Низкой значимости (3) |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическое присутствие | Незначительное (1) |  | Локальное (1) |  |  | Многолетнее (4) |  | Низкой значимости (4) |  |
| Движение транспорта | Незначительное (1) |  | Ограниченное (2) |  |  | Многолетнее (4) |  | Низкой значимости (8) |  |

Строительство ПРК на ГРЭС планируется в течение периода от 1 до 3 лет. Временной масштаб воздействия при проведении строительных работ принят как продолжительный (3 балла).

Как видно из таблицы, в период строительных работ интенсивность воздействия (значимость изменений) на компоненты окружающей среды характеризуется как незначительная (1 балл).

Показатель пространственного масштаба воздействия с период строительства ПРК (воздействии на окружающую среду оказывается в пределах площадки размещения объекта) характеризуется как локальное воздействие (1 балл).

В период эксплуатации интенсивность воздействия на все компоненты окружающей среды будет незначительная (1 балл), по временному масштабу будет оказываться многолетнее воздействие (4 балла), по пространственному масштабу (по некоторым видам воздействия) – региональное воздействие (4 балла).

Воздействие на поверхностные воды и воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации оцениваются как воздействия средней значимости (максимальное количество баллов – 16). Следует отметить, что воздействие средней значимости, в соответствии с применяемой методикой, характеризуется общим количеством баллов в пределах 9 – 27 (произведение баллов, оценивающих интенсивность воздействия, пространственный и временной масштаб воздействия), т.е. воздействие средней значимости имеет широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел.

Комплексная оценка позволяет сделать вывод: категория значимости воздействия при выполнении строительных работ – воздействие низкой значимости (3х1х1=3 балла), при эксплуатации ГРЭС – воздействие средней значимости (1х4х4=16 баллов).

Намечаемая деятельность по строительству ПРК и эксплуатации ГРЭС не окажет значимого воздействия на окружающую природную среду, и поэтому допустима по экологическим соображениям.

- 4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ И

- ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, как правило исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологическими последствиями, что и проектные аварии.

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование предприятия и выдача энергии потребителям и которые не связаны с необратимыми, неконтролируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность повреждения, разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное воздействие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть воздействие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления).

Рассматриваемая территория размещения Лукомльской ГРЭС расположена в условиях умеренно-континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. В течение года в среднем отмечается 22 дней с метелями, 54 дня с туманами, 25 дней с грозами, 0,2 дня с пыльными бурями (7 дней за 10 лет).

В течение года в среднем выпадает 660 мм осадков. Максимальное суточное количество осадков может достигать 84 мм.

По сейсмической интенсивности территория расположения Лукомльской ГРЭС относится к неопасной – 6 баллов по шкале MSK-64 (ТКП 45-3.02-108-2008 (02250). Высотные здания. Строительные нормы проектирования).

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая.

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разрушительные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще всего являются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение оборудования, ошибочные действия персонала.

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности обслуживающего персонала являются:

– знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арматуры;

– умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обстановке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно реагировать на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации;

– знание и умение использовать методы устранения возникших неисправностей в работе оборудования;

– знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказания доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой помощи и пожарной команды.

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нарушение энергоснабжения потребителей (полное или частичное введение ограничений), а также травмирование персонала.

Перечень возможных аварий, воздействующих на окружающую среду, при эксплуатации ГРЭС и мероприятия по их ликвидации приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень возможных аварий и мероприятия по их ликвидации

| Наименование аварии | Мероприятия по ликвидации аварии |
| --- | --- |
| 1 Разрыв газопровода на территории объекта и на подводящем газопроводе высокого давления | Отключение подачи газа автоматически, принятие дополнительных мер пожарной безопасности |
| 2 Разрыв трубопровода магистральных теплосетей | Автоматическое отключение сетевых насосов и соответственно подачи воды потребителю |
| 3 Загорание трансформаторов ОРУ и ЗРУ | Отключение трансформаторов и использование средств пожарной части станции |
| 4 Разрыв маслопровода внутри здания станции | Отключение подачи масла, принятие дополнительных мер пожарной безопасности. Очистка территории разлива. |

На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на предприятиях отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории промплощадки и санитарно-защитной зоны исключается, поэтому возможные аварии при эксплуатации ГРЭС могут быть оценены как локальные.

В процессе работы не исключены утечки смазочных и охлаждающих масел из емкостей хранения и из оборудования. Утечки нефтепродуктов создают реальную угрозу возникновения пожара и могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду. Для предотвращения утечек, а если они все же произошли в результате неисправностей или аварии, для сбора нефтепродуктов предусматривается комплекс мероприятий, в значительной степени уменьшающий риск возникновения пожара и предотвращающий неконтролируемый сброс нефтепродуктов.

Из общего количества мероприятий по предотвращению утечек и неконтролируемого сброса нефтепродуктов можно выделить три группы мероприятий:

– в местах хранения нефтепродуктов;

– при транспортировке;

– в местах расположения оборудования.

Минеральные масла для смазки подшипников турбин и генераторов, трансформаторное масло хранятся на отдельных площадках – складах. Площадки для резервуаров, в соответствии с нормами, устраиваются с водонепроницаемыми покрытиями, обвалованием. Объем обвалования рассчитан на удержание в обваловании объема нефтепродукта наибольшего из резервуаров склада.

Для уменьшения пожарной опасности при возможных утечках машинного масла баки с маслом и маслоохладители устанавливаются на поддоны с бортами высотой не менее 50 мм, а фланцевые соединения закрываются кожухами.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных трансформаторов с массой масла более 1 т в единице (одном баке) предусматривается устройство маслоприемников, маслоотводов  и маслосборников. Маслоприемники и маслосборники рассчитываются на полный объем масла единичного оборудования, содержащего наибольшее количество масла, и на расчетное количество воды, применяемой для тушения пожара автоматической стационарной установкой пожаротушения.

Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопожарные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и продолжительность аварийных ситуаций и как следствие – уменьшают воздействие на окружающую среду.

- 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)

- КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации электростанции, проектными решениями предусматривается ряд мероприятий.

Атмосферный воздух

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается:

– строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования;

– своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание;

– ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий;

– обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации ГРЭС;

– проведение производственного мониторинга.

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов:

– работы в ночное время должны быть сведены к минимуму;

– использование строительной техники, соответствующей установленным стандартным уровням шума и вибрации;

– применение оборудования с надёжными вибрационными характеристиками, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы промплощадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрационные опоры, отделение металлоконструкций каркаса оборудования от металлоконструкций зданий, установка оборудования на собственные фундаменты достаточной массы для гашения вибрации и др.).

Почвенно-растительный покров

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова необходимо предусмотреть:

–	максимальное использование элементов существующей транспортной инфраструктуры территории;

– запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных материалов;

– максимальное использование  малоотходных технологий строительства  и эксплуатации объектов;

– хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обвалованных площадках;

– организацию мест временного размещения отходов в соответствии с действующими нормами и правилами;

– своевременную уборку строительного и бытового мусора для исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле;

– своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребления и исключение переполнения мест временного размещения отходов;

– осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилизации и пожарной безопасности.

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное загрязнение почвенно-растительного покрова.

Животный мир

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру:

– максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;

– минимизация освещения в ночное время на участках строительства;

– исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и производственных отходов;

– поддержание в чистоте прилежащих территорий.

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное воздействие на животный мир.

Поверхностные и подземные воды

Для предупреждения аварийных сбросов бытовые и производственные стоки установок обратного осмоса по существующему положению отводятся зарегулированным расходом на существующие городские очистные сооружения, работающие без перегрузки. В случае аварии сбросы аккумулируются в приемных резервуарах подкачивающих насосных станций городской бытовой канализации и приемных резервуарах городских очистных сооружений.

Загрязнение Лукомльского озера предотвращается очисткой на локальных очистных сооружениях и повторным использованием очищенных нефтесодержащих, а также дождевых стоков, в технологическом цикле ГРЭС.

Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод предусмотрено:

– использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды;

– использование оборотной системы охлаждения оборудования;

– использование очищенных производственно-дождевых стоков в цикле.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается:

– принятие мер против утечек из подземных коммуникаций водопровода и канализации;

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены:

– контроль состава исходной поверхностной воды;

– мембранные технологии водоподготовки;

– раздельный сброс стоков;

– взаимное разбавление стоков;

– малогабаритные очистные сооружения нефтесодержащих стоков;

– контроль состава стоков на выпусках.

Для предупреждения аварийных сбросов предусматривается отведение всех загрязненных стоков на существующие городские и проектируемые станционные очистные сооружения.

6 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 Лукомльская ГРЭС является филиалом РУП «Витебскэнерго». Лукомльская ГРЭС является крупнейшим источником электроэнергии РБ, кроме того, она обеспечивает теплом коммунально-бытовые нужды г. Новолукомля и несколько расположенных рядом промышленных предприятий.

2 Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуатации ПРИ Лукомльской ГРЭС выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и научной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей среды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Беларусь, действующих методических указаний,  а также на основе результатов  научных исследований.

3 Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты  свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально-экономических условий для реализации намечаемой деятельности.

4 Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании пространственного и  временного  масштаба воздействия и интенсивности, т. е. значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздействия Лукомльской ГРЭС.

5 Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха, обусловленного Лукомльской ГРЭС.

5.1 Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реализации проектных решений по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосферном воздухе населенных мест.

5.2 В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие  Лукомльской ГРЭС на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на состояние атмосферы оказано не будет.

Учитывая масштаб воздействия (региональное – потенциальная зона воздействия 16 км), продолжительность  воздействия (многолетнее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воздействия ГРЭС на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соответствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воздействие средней значимости (воздействие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в пределах 9 - 27) по применяемой нами методике имеет широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел.

6 После реализации планируемой деятельности суммарное количество валовых выбросов загрязняющих веществ от топливосжигающего оборудования уменьшится по обоим вариантам по отношению к разрешенным выбросам.

7 Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, вибрация) не изменится относительно существующего уровня и оценивается как воздействие низкой значимости.

8 Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды определяется режимом водопотребления и отведения стоков.

8.1 Водопотребление и водоотведение ГРЭС в связи со строительством ПРИ, а так же тепловая нагрузка на охладители (зима/лето) не превысят утверждённых и согласованных предельных величин для ГРЭС.

8.2 Учитывая масштаб воздействия, продолжительность воздействия и значимость изменений общая оценка значимости воздействия ГРЭС по влиянию на подземные и поверхностные (на этапе строительства) воды оценивается как воздействие низкой значимости, а по влиянию на поверхностные воды (на этапе эксплуатации) – как воздействие средней значимости.

- 9 Воздействие Лукомльской ГРЭС на другие компоненты окружающей среды, в том числе на почвенный покров, растительный и животный мир, оценивается как воздействие низкой значимости. Строительство ПРК на ГРЭС не изменит экологических условий среды обитания животных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосредственному изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их обитания биотопов.

10 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, что  реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, как в местном, так и в региональном масштабе. Потенциальное положительное воздействие на социальную и экономическую сферы проявится в:

– обеспечении надежного функционирования резервных мощностей;

- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при отклонениях между потреблением и производством электроэнергии;

- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности системы в результате отказов, таких как отключение или авария на энергоисточниках или в сетях;

– вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.

11 В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки воздействия Лукомльской ГРЭС на окружающую среду свидетельствуют о допустимости ее эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду  будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.