О подготовке к приему детей в школьных и загородных оздоровительных лагерях.

Приближаются летние каникулы и не лишне будет напомнить руководителям и ответственным за пожарную безопасность к подготовке к приему на оздоровление  детей  в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях.

Ответственность за пожарную безопасность детского загородного оздоровительно-образовательного лагеря (далее – «лагерь»), соблюдение требований правил пожарной безопасности и своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет руководитель лагеря.

Руководитель лагеря обязан:

Изучить с воспитателями, медицинским и обслуживающим персоналом «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014».

Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала по соответствующему графику, проверять качество несения дежурства, а также знание ими своих действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций.

Ежедневно информировать подразделение МЧС о количестве детей и обслуживающего персонала, находящихся в лагере в ночное время.

Установить на территории лагеря, в его зданиях и помещениях строгий противопожарный режим, следить за его строгим соблюдением детьми и обслуживающим персоналом лагеря, принимать соответствующие меры воздействия к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности.

Обеспечить помещения требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями), средствами связи, дежурный персонал - электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Территория лагеря должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Горючие отходы, мусор  следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем регулярно вывозить. На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах должна периодически выкашиваться трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории лагеря не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается выжигание растительности, стерни.

Территория лагеря, расположенного в лесном массиве или в непосредственной близости от них, должны предусматриваться мероприятия, препятствующие распространению пожара (минерализованные противопожарные полосы шириной не менее 3 м по периметру за ограждением со стороны лесного массива).

На территории, в зданиях, сооружениях лагеря запрещается:

Курить, за исключением специально отведенных мест.

Разводить костры, сжигать мусор, устраивать фейерверки и пользоваться пиротехническими изделиями.

Перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до устройства объездов и других подъездов. На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, для беспрепятственного прибытия подразделений МЧС с разных сторон.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

В спальных помещениях кровати должны устанавливаться с соблюдением соответствующих проходов. Не допускается устанавливать кровати вблизи эвакуационных выходов из помещений и загромождать их. Размещение детей в зданиях следует осуществлять с таким расчетом, чтобы младшие дети располагались на нижних этажах

Запрещается:

- размещать детей в мансардных помещениях;

- проводить огневые работы при наличии в помещениях детей;

- применение для освещения свечей, керосиновых ламп и иных приспособлений с использованием открытого огня.

- использовать свободные места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее - ЛВЖ и ГЖ), продукции, оборудования и других предметов;

- проводить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ;

- курить и пользоваться открытым огнем в палатках лагеря вне специально отведенных мест.

При проведении плановых проверок во всех школах района, кроме ГУО «СШ№1 г.Новолукомля», система автоматической пожарной сигнализации (АПС) не оборудована системой передачи извещения (СПИ), обеспечивающее передачу сигнала о пожаре и неисправности на пульт диспетчеризации МЧС.

Не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины (ДПД) и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре.

Просим  незамедлительно принять меры в устранение недостатков.