Как правильно перевозить опасные грузы

Опасные грузы — вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, получению травм, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать повреждение транспортных средств, коммуникаций, сооружений, технических устройств и иного имущества и (или) нанести вред окружающей среде.

Именно для того, чтобы избежать возможного вреда, перевозка опасных грузов осуществляется по правилам и с соблюдением необходимых мер и условий.

При движении транспортных средств, перевозящих опасные грузы, нужно соблюдать следующие требования:

скорость движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должна выбираться водителем с учётом условий безопасной перевозки конкретного опасного груза;

при движении на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, должны быть включены фары ближнего света;

при остановке или стоянке транспортного средства должен быть обязательно включен стояночный тормоз, а на уклоне установлено не менее двух противооткатных упоров;

запрещается перевозить непричастных к процессу перевозки опасных грузов людей;

заправка транспортных средств, перевозящих опасные грузы класса 1, 7, на автозаправочных станциях общего пользования запрещена.

При перевозке опасных грузов колонной автомобилей должны соблюдаться следующие требования:

при движении по ровной дороге дистанция между транспортными средствами должна быть не менее 50 м;

в условиях холмистой местности — при подъемах и спусках — не менее 300 м;

при видимости менее 300 м из-за тумана, дождя, снегопада, а также при наличии гололедицы перевозка опасных грузов не допускается;

сопровождающий опасный груз обязан находиться в кабине первого автомобиля, а в последнем автомобиле с грузом должен находиться один из представителей (подразделения) охраны, если она предусмотрена условиями безопасности перевозки конкретного опасного груза.

Для выполнения вышеуказанного на предприятиях необходимо иметь лиц, ответственных за проведение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами:

так как в соответствии с пунктом 61 Правил, погрузка, разгрузка и размещение грузов осуществляются под контролем и руководством лица, ответственного за безопасное проведение ПРР, назначенного приказом (распоряжением) руководителя организации из числа специалистов, прошедших подготовку в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивает:

- контроль наличия на транспортных средствах, осуществляющих перевозку опасных грузов, требуемых документов и оборудования для обеспечения безопасности и соответствия этих документов и оборудования обязательным для соблюдения требований технических нормативных правовых актов;

- принятие мер по информированию работников о видах опасности, связанных с погрузкой опасных грузов;

- контроль состояния контейнеров, транспортных средств, мест погрузки, выгрузки, наличие подготовленного персонала с отметкой в журнале проверки состояния контейнеров, транспортных средств, мест погрузки, выгрузки, наличия подготовленного персонала (далее - журнал)- до начала выполнения погрузочных работ;

- соблюдение требований в отношении идентификации загружаемых опасных грузов.

Лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, должно:

- до начала выполнения погрузочно-разгрузочных работ провести проверку состояния контейнеров, транспортных средств, мест погрузки, выгрузки, наличия подготовленного персонала с отметкой в журнале;

- постоянно проверять плотность соединений трубопроводов, герметичность люков и крышек резервуаров, исправность работы дыхательных клапанов, отсутствие трещин в сварных швах, а также целостность и исправность заземляющих устройств;

-убедится в наличии и исправности соответствующих комплектов первичных средств пожаротушения, включающих щиты с пожарным инвентарём и ящики с песком, огнетушители и прочий инструмент.